实验五  共射放大电路的频率特性与深负反馈的影响

计算、仿真、测试分析报告

（请在本文件中录入结果并进行各类分析，实验结束后，提交电子文档报告）

实验目的：

以实验3相同电路为测试对象：掌握获得波特图的测试、仿真方法；掌握负反馈对增益、上下限截频的影响，了解输入输出间的电容对上限截频的影响等。

在开始实验前，请阅读本指导书附录（Multisim中晶体管模型参数修改表）中的内容。

实验设备及器件：

笔记本电脑（预装所需软件环境）

AD2口袋仪器

电容：100pF、0.01μF、10μF、100μF

电阻：51Ω*2、300Ω、1kΩ、2kΩ、10kΩ*2、24kΩ

面包板、晶体管、2N5551、连接线等

实验内容：

电路如图3-1所示（搭建电路时应注意电容的极性）。

图3-1实验电路

- 频率特性分析

1.1  C4为100pF时电路的频率特性分析

（1）Multisim仿真频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表1-1）

（2）利用AD2的网络分析功能实际测试频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表1-1）

（3）对比分析仿真与测试的频率特性：

表1-1 100pF电路频率特性

|  | 增益（dB） | 下限截频 | 上限截频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算 |  |  |  |
| 仿真 | 23.08 | 31Hz | 1.7MHz |
| 测试 | 22.95 | 33.69Hz | 1.13MHz |

对比分析：

1.2  C4为0.01μF时电路的频率特性分析

（1）Multisim仿真频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表1-2）

（2）利用AD2的网络分析功能实际测试频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表1-2）

（3）对比分析仿真与测试的频率特性：

表1-2  0.01μF电路频率特性

|  | 增益（dB） | 下限截频 | 上限截频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算 |  |  |  |
| 仿真 | 22.9 | 30.8 | 19.6KHz |
| 测试 | 22.58 | 31.6 | 13.6 KHz |

对比分析：

1.3  C4电容不同时电路的频率特性分析与比较

思考扩展：在本实验中，三极管2N5551C的基极与集电极之间存在电容C4，在实验中，C4在电路中起着什么作用，其电容大小是否会对电路造成影响，造成了什么影响？

表1-3  电路频率特性比较

|  | 增益（dB） | 下限截频 | 上限截频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算 |  |  |  |
| 仿真（100pF） | 23.08 | 31Hz | 1.7MHz |
| 仿真（0.01μF） | 22.9 | 30.8 | 19.6KHz |
| 测试（100pF） | 22.95 | 33.69Hz | 1.13MHz |
| 测试（0.01μF） | 22.58 | 31.6 | 13.6 KHz |

- 深度负反馈频率特性分析

将发射极电阻R3和R4对调位置（即：改变交流负反馈深度，但静态工作点不变）。计算中频增益：

2.1  C4为100pF时深度负反馈电路的频率特性分析

（1）电路中C4为100pF时，Multisim仿真频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表2-1）

（2）利用AD2的网络分析功能实际测试频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表2-1）

（3）对比分析仿真与测试的频率特性（含R3和R4未对调前的数据）：

表2-1  100pF电路加深反馈前、后的频率特性对比

|  | 增益（dB） | 下限截频 | 上限截频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算（浅负反馈） |  |  |  |
| 仿真（浅负反馈） | 23.08 | 31Hz | 1.7MHz |
| 测试（浅负反馈） | 22.95 | 33.69Hz | 1.13MHz |
| 计算（深负反馈） |  |  |  |
| 仿真（深负反馈） | 9.225 | 4.448hz | 1.618mhz |
| 测试（深负反馈） | 9.294 | 4.4812hz | 1.245mhz |

分析加深负反馈前后仿真与测试的指标差别，包括前后增益的变化、前后上下限截止频滤的变化等。

2.2  C4为0.01uF时深度负反馈电路的频率特性分析

（1）电路中C4为0.01uF时，Multisim仿真频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表2-2）

（2）利用AD2的网络分析功能实际测试频率特性，给出波特图（波特图屏幕拷贝贴于下方，标定中频增益、上限截频、下限截频，并将数值填入表2-2）

（3）对比分析仿真与测试的频率特性（含R3和R4未对调前的数据）：

表2-2  0.01uF电路加深反馈前、后的频率特性对比

|  | 增益（dB） | 下限截频 | 上限截频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算（浅负反馈） |  |  |  |
| 仿真（浅负反馈） | 22.9 | 30.8 | 19.6KHz |
| 测试（浅负反馈） | 22.58 | 31.6 | 13.6 KHz |
| 计算（深负反馈） |  |  |  |
| 仿真（深负反馈） | 9.181 | 4.488hz | 19.689khz |
| 测试（深负反馈） | 9.016 | 4.389hz | 14.839khz |

分析加深负反馈前后仿真与测试的指标差别，包括前后增益的变化、前后上下限截止频滤的变化等。

- 计算、仿真、测试共射放大电路过程中的体会。

自己在看书、做题的过程中感觉知识看似掌握，但在实际操作过程中十发现遇到了种种困难。在实际中的电路和课本上的所学的确会存在差异，这次实验加深了我对放大电路频率响应和负反馈的认识，使我在实验中得到了分析能力的提升以及对课本知识的掌握:

本次实验提升了我们的动手实践能力，如正确搭建电路，检查电路，以及基本仪器的使用方法，让我体会到从抽象的理论向具象的实在的模电的魅力。

附录：Multisim中晶体管模型参数修改表：

调用2N5551晶体管模型，修改晶体管的相关参数（见下表，除表中各项需要修改外，其他不变）

|  | 原2N5551编辑模型参数 | 修改后2N5551模型参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传递饱和电流 IS | 2.511e-015(f) | 3.92e-014 |  |
| 理想最大正向放大倍数BF | 242.6 | （通过万用表实际测量β） |  |
| 正向厄尔利电压VAF | 100 | 1e30 | 修改目的是忽略基区调宽效应的影响 |
| 正向放大倍数高电流转角IKF | 0.3458 | 1e30 | 不考虑大电流时β的下降 |
| B-E漏饱和电流 ISE | 2.511e-015(f) | 0 | 不考虑小电流时β的下降 |